건축용 단열재의 열적특성 비교표

단열재 명칭; 우레아폼 Ureafoam; 스티로폼 E.P.S; 폴리우레탄 Polyurethene; 유리면 GlassWool; 석면 RockWool. 제품의 형태; 분사발포식; 판상; 판상(분사발포에 의한); 판상; 판상. 공업규격번호; 동자부고시 제80-101호; K.S.M3808; K.S.M 3809; K.S.L 9102; K.S.F 4701. 밀도g/㎤; 0.01~0.015; 0.016~0.03; 0.03~0.035; 0.01~0.024; 0.06~0.18. 열전도율Kcal/mb℃; 0.025; 0.03~0.039 0.032; 0.018~0.02 0.024; 0.028~0.031 0.034~0.048; 0.029~0.037 0.044~0.055. 내화성; 가연; 가연; 가연; 불연; 불연. 연소상태; 탄화되면서 탄화막 형성; 쉽게 융용되고 액상으로 변해 연소; 심한 매연을내면서 연소; 불연; 불연. 유독가스발생; 일산화탄소, 암모니아, 포름알데히드청산가스; 일산화탄소, 청산가스, 염화수소, 포스겐가스; 일산화탄소 청산가스 포스겐가스; 없음; 없음. 화염전파율; 0~25; 5~25; 30~50; 15; 15. 연료기여율; 0~15; 5~80; 10~25; 0~5; 0~5. 연기발생; 0~10; 10~400; 155~500; 0~20; 0~20. 사용온도범위; -200℃~100℃; -55℃~70℃; -196℃~100℃; -85℃~300℃; -85℃~600℃. 흡수율; 7g/100㎤; 1.5~3%(부피); 0.5%(부피); 0.3%(부피); 2%(부피). 흡음율; 82~95%; -; -; 80~90%; 80~90%. 내구성; 성능변화없음; 성능 5년후 반감 k-0.025상승; 1년후 변형 K-0.025상승; 성능변화없음; 성능변화없음.

각종재료의 열전도율과 두께비교